Sistemas Embarcados- Sensor Ultrassônico 1C3

## Jonathan Trevisan

## Cesar Henrique 1C3

Nesse projeto foi feito com um Arduino, LEDs, botão, sensor ultrassônico e servo motor. O sensor ultrassônico verifica a distância e, se estiver abaixo de 40 cm, o botão pode iniciar o sorteio do dado. Se sair um número par, o servo gira e libera o prêmio. Foi uma forma simples e divertida de colocar em prática o que aprendemos no Tinkercad.

# CÓDIGO

#include <Servo.h>

Servo servo1;

int led5 = 5;

int led6 = 6;

int led7 = 7;

int led8 = 8;

int led9 = 9;

int led10 = 10;

int led11 = 11;

float distancia;

int servoPin = 12;

int sensorPin = A0;

bool jaSorteou = false;   // controla se já sorteou nessa aproximação

long readUltrassonicDistance()

{

pinMode(sensorPin, OUTPUT);

digitalWrite(sensorPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(sensorPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(sensorPin, LOW);

pinMode(sensorPin, INPUT);

return pulseIn(sensorPin, HIGH);

}

void apagarLeds()

{

digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led8, LOW);

digitalWrite(led9, LOW);

digitalWrite(led10, LOW);

digitalWrite(led11, LOW);

}

void mostrarDado(int numero)

{

apagarLeds();

if (numero == 1) { digitalWrite(led8, HIGH); }

else if (numero == 2) { digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led11, HIGH); }

else if (numero == 3) { digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led11, HIGH); digitalWrite(led8, HIGH); }

else if (numero == 4) { digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led11, HIGH); digitalWrite(led5, HIGH); digitalWrite(led9, HIGH); }

else if (numero == 5) { digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led11, HIGH); digitalWrite(led5, HIGH); digitalWrite(led9, HIGH); digitalWrite(led8, HIGH); }

else if (numero == 6) { digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led6, HIGH); digitalWrite(led5, HIGH); digitalWrite(led9, HIGH); digitalWrite(led10, HIGH); digitalWrite(led11, HIGH); }

}

void setup()

{

pinMode(led5, OUTPUT);

pinMode(led6, OUTPUT);

pinMode(led7, OUTPUT);

pinMode(led8, OUTPUT);

pinMode(led9, OUTPUT);

pinMode(led10, OUTPUT);

pinMode(led11, OUTPUT);

servo1.attach(servoPin);

Serial.begin(9600);

randomSeed(analogRead(A1)); // Deixa o sorteio realmente aleatório lendo uma porta analógica solta

}

void loop()

{

distancia = 0.01723 * readUltrassonicDistance();

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distancia);

Serial.println(" cm");

if (distancia > 0 && distancia < 40)

{

if (!jaSorteou)

{

int numero = random(1, 7);

mostrarDado(numero);

Serial.print("Numero sorteado: ");

Serial.println (numero);

if (numero % 2 == 0)

{

servo1.write(90);

Serial.print("Parabéns!!!! Você ganhou o prêmio por sortear um número par!\n");

delay(1500);

servo1.write(0);

}

else

{

servo1.write(45);

}

jaSorteou = true;   // trava até o objeto se afastar

}

}

else

{

jaSorteou = false;    // libera para um novo sorteio na próxima aproximação

servo1.write(0);

}

delay(50);

}