ITrabalho do Servo motor - Temperatura – Luminosidade 1C3

Cesar Henrique

Jonathan Trevisan

| LEDS | 2 |
| --- | --- |
| RESISTORES | 2 (220 Ω) 1 (10 KΩ) |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 |
| FOTORRESISTOR | 1 |
| SERVO MOTOR | 1 |
| PROTOBOARD | 1 |
| ARDUINO UNO R3 | 1 |

Descrição do projeto

O projeto consiste em um telhado retrátil automatizado, desenvolvido com Arduino UNO. O sistema utiliza sensores de luminosidade e temperatura para identificar as condições do ambiente e controlar automaticamente a abertura e o fechamento do telhado.

Quando as condições são adequadas, o telhado permanece aberto. Caso seja detectada luminosidade excessiva ou temperatura elevada, o sistema fecha o telhado. LEDs indicam se ele está aberto ou fechado, tornando o funcionamento mais fácil de visualizar durante os testes.

Código

#include <Servo.h>

Servo servo1;

const int LDR = A0;

const int TEMP = A1;

const int LED_VERMELHO = 2;

const int LED_VERDE = 3;

const int SERVO_PIN = 6;

const int LIMIAR_LUZ = 750;

void setup() {

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

servo1.attach(SERVO_PIN);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int valorLDR = analogRead(LDR);

int leituraTemp = analogRead(TEMP);

float tensao = leituraTemp * (5000.0 / 1023.0);

float tempCelsius = (tensao - 500.0) / 10.0;

Serial.print("Luz: ");

Serial.print(valorLDR);

Serial.print(" | Temperatura: ");

Serial.println(tempCelsius);

if (valorLDR < LIMIAR_LUZ && tempCelsius <= 28.0) {

servo1.write(90);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

} else {

servo1.write(0);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

}

delay(400);

}