Pesquisa Complementar – Embarcados

## Fotorresistor (LDR)

O LDR (Light Dependent Resistor) é um componente eletrônico cuja resistência elétrica varia de acordo com a quantidade de luz que recebe. Quando a intensidade da luz aumenta, sua resistência diminui, permitindo que essa variação seja identificada pelo circuito.

No projeto, o LDR é utilizado para detectar a luminosidade do ambiente. Ele está conectado à entrada analógica A0 do Arduino e, junto com um resistor de 10 kΩ, forma um divisor de tensão. Dessa forma, o Arduino consegue transformar a variação da luz em um valor que pode ser utilizado para determinar se o telhado deve permanecer aberto ou fechado.

## Sensor de temperatura TMP36

O TMP36 é um sensor de temperatura analógico que fornece uma tensão elétrica proporcional à temperatura do ambiente. Ele possui uma resposta aproximadamente linear, facilitando a conversão da leitura do sensor para graus Celsius.

No projeto, o TMP36 está conectado à entrada analógica A1 do Arduino. A leitura obtida é convertida pelo programa para temperatura em °C. Esse valor é utilizado para verificar se a temperatura está dentro do limite estabelecido de 28°C. Quando esse limite é ultrapassado, o sistema fecha o telhado.

## Servo Motor SG90

O SG90 é um micro servo motor capaz de movimentar seu eixo para diferentes posições determinadas por um sinal de controle. Diferentemente de um motor comum, o servo consegue posicionar seu eixo em um determinado ângulo.

No projeto, o servo é responsável pelo movimento do telhado retrátil. Ele é controlado pelo Arduino por meio da biblioteca Servo.h. Quando as condições do ambiente são favoráveis, o servo é movimentado para 90°, representando o telhado aberto. Quando a luminosidade ou a temperatura ultrapassa os limites definidos, ele retorna para 0°, representando o telhado fechado.

## Relação entre os componentes

Os três componentes trabalham em conjunto com o Arduino UNO. O LDR fornece informações sobre a luminosidade, o TMP36 fornece informações sobre a temperatura e o servo motor executa a ação determinada pelo Arduino. Assim, o sistema consegue analisar as condições do ambiente e realizar automaticamente a abertura ou o fechamento do telhado.